设备名称：气压弹道式体外冲击波治疗仪

拟采购数量：1台

主要参数及配置

1、手柄为气压弹道式原理设计，产品适应症如下:肩钙化性肌腱炎、肩峰下疼痛综合征、网球肘、股骨大转子疼痛综合征、髌骨尖综合征、胫骨结节骨软骨炎、胫骨内侧应力综合征、止点性跟腱肌腱病、非止点性跟腱肌腱病、足底筋膜炎、肌筋膜疼痛综合征(触发点治疗)、非特异性腰背疼痛等。

2、控制界面：触摸感应按钮，治疗压力、冲击频率，冲击次数等关键治疗参数通过触摸按钮快速调节。

3、治疗压力：≤4bar,治疗时连续可调。

4、冲击频率：≤10Hz。

5、标配手柄，能流密度：≤1.70mJ/mm2。（提供厂家彩页或者检测报告证明）

6、最大正输出压力:不小于11.2MPa,保证治疗效果。

7、电源供应（伏特）：100-240VAC，50-60Hz。

8、治疗手柄具有开关控制键，可随时启停。（提供厂家彩页或者检测报告证明）

9、治疗手柄为可伸缩式设计，并具有独立减震硅胶软握把，对反作用力起到良好的缓冲，减轻反作用力对于操作者的影响。（提供厂家彩页或者检测报告证明）

10、治疗手柄需带有独立计数器，能记录手柄累计使用次数。

11、治疗头带有施压刻度，便于操作者根据不同部位掌握施压力度。

12、治疗头及弹道可+135℃高温高压消毒。治疗头须含有15mm聚焦冲击头和15mm发散式冲击波头，满足聚焦和发散治疗需求。

13、配套专用台车，主机与空气压缩机分离。配备外置式大容量油性空气压缩机。（提供厂家彩页或者检测报告证明）

14、设备配套一套运动处方系统指导冲击波治疗后家庭康复训练：

14.1、该系统包含冲击波治疗技术相关的真人训练指导视频＞200个，含颈肩腰腿痛训练指导视频内容（提供影视版权证书）。

14.2、医生端可根据患者情况，制定运动训练方案，并打印运动训练指导报告给患者（提供厂家彩页或者检测报告证明）。

14.3、根据医生提供的纸质训练处方，患者用微信扫码后，可在微信上播放训练指导视频，查看健康宣教内容，提供小程序截屏图片（提供厂家彩页或者检测报告证明）。

14.4、医生端可展示患者的实时锻炼数据，医生可全面了解患者的训练情况（提供厂家彩页或者检测报告证明）。

配置清单至少包括：

- 1、主机	1台                                                                              2、推车	1套                                                                                     3、油性空气压缩机	1套                                                                       4、能量守恒手柄	1把

- 5、包含5个冲击头如下：

- 10mm放散状冲击头   1个

- 15mm放散状冲击头   1个                                                                                                      15mm聚焦状冲击头   1个                                                                   15mm激痛点状冲击头 1个                                                                     36mm放散状冲击头   1个

- 6、软握把	1个

- 7、运输盒	1个

- 8、运动处方系统	1套