设备名称： 全自动五分类血细胞分析仪

拟采购数量：一台

主要参数及配置要求

1.全自动血细胞分析仪并至少可以进行网织红细胞计数、体液、血细胞计数、特定蛋白（CRP/SAA）、血沉等分析功能。

2.采用双进样模式，手动模式、自动模式。

3.具有检测末梢血预稀释功能，用血量≤40μl，自动穿刺进样用血量≤220μl。

4.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂再测一次，具有专用的低值血小板多倍进样模式。

5.抗凝剂选择EDTA-2K（乙二胺四乙酸二钾）。

6.针对异常结果，可自动进行推片、阅片复检，具有形态学图片，有散点图及直方图等报告。

7.至少需具有试剂报警，故障报警，异常结果报警功能。

8.五分类检测速度≥380样本/小时，CRP/SAA检测速度≥120样本/小时，可扩展。

9.具备同品牌CRP及SAA的质控品，为保障质控品批次独立性，需进行单独注册，以注册证为准。

10.定期提供维保服务，至少每季度维保一次。

11.具有原厂RET校准品及校准品溯源报告（以注册证为准），按照科室要求提供仪器校准服务及性能验证服务。

12.报价需报每人份测试的成本价，并确保达到。

13.血常规（WBC）全国室间质评家数≥100家（提供支撑材料）。

14.报价单需注明开展实验所需要的全部试剂及耗材价格，如未注明，默认为公司免费配送，且配送满足工作需求。

15.双向传输，报价包含连接LIS系统（端口费）。

16.每人份测试单价乘以年预估使用量加上设备单价的总和作为重要的价格评判依据。

17.满足需求，最低报价作为意向供应商。