- 采购需求

- 一、服务技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数、性能、配置等要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧AR交互系统 | （一） 1.屏体尺寸宽度≥2.88米，高度≥1.92米 2.点间距≤1.538mm；像素密度≥422500 点/平米 3.平整度≤0.1mm;拼接精度≤0.05mm, 水平相对错位等级≤2.5%，垂直相对错位等级≤2.5% 4.亮度均匀性 ≥98%, 5.换帧频率频率≥50Hz 6.刷新率符合≥4200HZ 7.最大亮度≥500cd/㎡； 8.水平视角≥160°垂直视角≥160°； 9.最大功耗≤450W/㎡；平均功耗≤ 150W/㎡； 10.平均失效间隔工作时间≥100000h；使用寿命≥100000h 11.▲在常规温度下，LED显示屏供电电源的功率因数＞90%，，转换效率不小于＞70%，支持电源均流 DC4.2V 12.▲显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过 25℃，绝缘材料的温升不应超过 25℃ 13.▲全模组无螺丝设计，卡扣式后盖，维护模组内部无需使用工具即可拆卸 14.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读 15.视网膜蓝光危害：符合 GB/T 20145-2006 标准要求，蓝光视网膜危害应属无危害类 16.▲产品水平燃烧试验满足 HB 等级；机械碰撞防护符合 IK06 要求 17.▲灯驱合一，多层电路板设计，PCB 焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能 18.支持千兆以太网（RJ45 或光纤）连接，支持星型，网状型，分布式，树型等多种结构 19.支持PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置 0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设直; 20.▲具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命 21.▲谐波电流发射试验符合GB 17625.1-2022 电磁兼容 A 类设备限值要求，电压波动和闪烁变化符合GB/T 17625.2-2007 标准限值要求 22.▲具有电源温度控制功能，避免电源因温度过高导致失效，可实时监测电源温度，超出预警温度直接发出报警指示，并锁定过温电源位置 23.支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB 等多种色域之间的转换，色域覆盖率≥120%NTSC 24.▲可见光投射比≥89%，因磨耗引起的雾度≤1.30% 25.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试 26.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能 27.▲含备用板≥2张。 28.以上带“▲”项为重要参数项，需提供CNAS、CMA认可的第三方检测报告复印件或官网白皮书、链接。 （二）接收卡 1、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持16组并行数据 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定 3、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。 4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用 5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果 6、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 7、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 8、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患 9、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 10、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 12、▲含备用卡≥1张 （三）电源 1、直流电压 5V 2、电流范围 0～40A 3、额定功率 200W 4、▲含备用≥1台 （四）处理器 1、支持6路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围64-4096，高度范围64-1920，最大带载390w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制 2、 硬件配置：4 核A55 ARM处理器 主频1.8GHz；板载2G运行内存，32G内部存储空间 3、2路HDMI1.3输入，1路HDMI1.3预监输出 4、支持2路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出； 5、支持3路USB2.0输入，用于多媒体播放和功能扩展 6、支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口 7、集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行LED显示屏电源管理 8、双WIFI模式，同时支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式 9、支持多种播控方式 -U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码； -手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制； -遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作 10、系统支持主流文本、图片、视频格式；如：PPT、Word、Excel、JPG、PNG、GIF、AVI、MP4等； 11、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言 12、支持通过遥控器进行音量调整、亮度调整、输入源切换等操控； 13、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制 14、支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w 15、支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等； 16、基于Android11定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用 17、系统支持预设画面模式切换，包含标准模式、会议模式等4种效果模式；也可针对每一种模式通过手动调节“亮度”、“饱和度”、“对比度”、“色温”、“色调”来改变屏幕显示效果； 18、支持手机端APP扫码 或者手动获取配置文件参数下发进行屏体点亮；支持手机APP手动或者拍照完成显示屏连接；支持手机APP手动和拍照完成显示屏亮暗线校正； 19、支持逐点亮色度校正； 20、支持手机端 APP 远程进行节目编辑和下发，同时支持音量、亮度、视频源等屏体控制; 21、支持屏精灵云端系统需支持集群式部署，易于横向扩展；屏精灵云端管理平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现:媒体管理、用户管理、角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放器管理、播放日志管理； 22、支持云端屏老板控制管理，平台无需单独安装客户端可实现随时随地访问，融合实现:企业信息管理、多角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复； （五）配电柜 1、三相配电系统，功率不低于10 KW； 2、手动自动转换、远程控制、一键启停； 3、包含配电柜至强电间的布线； 4、可分步延时上电、远程设置、具有短路、过流、过载、过温等保护特性 （六）软件 1、支持产品的升级维护，支持在线升级。 2、支持产品控制，可通过软件下发具体的的参数，支持串口、网口等多种控制方式。 3、支持监控功能：显示屏包含发送卡，工作状态、DVI状态、网口及硬件连接状态；箱体包含接收卡电压，温度、工作状态 4、通过监控卡可以监控以下信息，烟雾报警，箱门报警，湿度检测，风扇转速检查，排线连接检测，工作电压及工作状态 5、显示屏亮度监控及亮度日志功能，支持控制屏幕亮度；支持亮度调节日志记录；支持亮度监控及告警；支持光探头状态监控 6、显示屏点检功能，可执行显示屏进行坏点检测，检测具体的坏点数量 7、通过多功能卡可以实现显示屏的定时断上电、外接音箱设备及光探头亮度调节 8、支持联机校正功能，可搭配软件同步发送系列对屏体进行校正 9、支持画质引擎，搭配指定接收卡，实现22bit技术及色彩管理功能实现 10、支持误码率检测 11、支持预存画面及断开网线显示一帧画面 12、支持显示屏亮暗线调功能 13、支持异形箱体构造、异形显示屏连接、拉伸、打散、扇形转换功能，改善异形屏显示错位丢点问题 | 5.53 | 平米 |
| 2 | 智慧AR交互系统安装一体化服务 | 根据现场环境进行定制，满足以下要求 - 1、采用镀锌方管 - 2、包含屏体内部线材、屏体的安装、显示屏调试等，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。 - 3、黑钛金不锈钢大屏幕包边，屏幕装修包边处理； - 4、屏幕钢结构制作，钢结构要求满足国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求制，显示屏支撑钢结构材料采用国标，不可采用非标； - 5、▲包含系统控制终端设备，要求终端CPU不低于I5-13400，内存≥16G，SSD系统硬盘≥256GB ，存储盘≥1TB，不低于显存2G的730显卡，配套相应显示器、鼠标键盘； - 6、▲具备触摸手写功能，实现触摸手写功能； - 7、AR系统、控制终端设备、摄像头等综合布线服务，包含安装调试，运输； | 1 | 项 |
| 3 | AR成像系统部署及调试服务 | 1、像素≥800万，夜视类型双光夜视，红外夜视距离30m； 2、供电方式网线+电源供电，供网方式网线； 3、存储方式硬盘+内存卡，存储编码H.264,H.265,SmartH.264； 4、▲类别枪机监控，焦距4mm，探头个数≥1个，补光灯数量≥1个，智能识别移动识别； 5、防水等级不低于IP66； 6、录像机连接搭配录像机，语音类型仅可录音，变倍变焦不支持变倍变焦； 7、▲软件素材可以自行根据软件格式添加背景视频，拍照时可以根据手势往左或往右切换背景视频选好背景视频举手示意算法通过识别手势进行倒计时5秒，倒计时结束进行拍照，拍完照可以存放至本地文件夹； 8、▲可以生成二维码扫码带走（手机和电脑必须在同一个局域网内）； | 1 | 项 |
| 4 | 影音系统安装及调试服务 | （一）声音系统 1、高音：2*3寸磁铁高音 2、低音：1* 8寸 35mm 3、频率响应：50H-18K Hz 4、阻抗：8 OHM 5、灵敏度：93dB (1W/1M) 6、功率：80W 7、尺寸：405*270*205mm （二）功放系统 1、4路话筒输入，采用卡侬6.35MM二合一插座（具有48V幻象供电功能）； 2、3路线路输入，采用RCA莲花插座，≥1路线路输出，采用RCA莲花插座，具有U盘播放功能； 3、功放输出，采用接线柱方式，带RS232接口，采用DB9针母座； 4、带电源开关，采用按键方式，可手打开设备电源或远程打开设备电源； 5、带一键静音按键，开机情况下按下该按键设备静音，再次按下关闭静音； 6、能单独调节每路输入音源音量，电位器高度应不超高面板高度； 7、具有高低音调节旋钮，具有总音量调节旋钮； 8、具有5段电平指示，具有4路话筒输入，具有3路线路输入； 9、具有1路线路输出，双通道输出，能单独调节每路输入的音量； 10、具有输出电平指示，电源指示，具有一键静音功能； 11、具有自动待机功能，支持远程开机、调节输出音量，远程静音； 12、具有高低音调节功能，调节范围不低于±10dB，具有总音量调节功能； 13、具有过载、过流、短路、过温保护功能； 14、额定功率：2*150W/8Ω | 1 | 项 |

注：本项目中所有参数、性能仅为最低要求，投标人可提供同等或更优产品、服务，需在投标文件中说明优于参数的具体内容。本项目必须满足以上带▲符号技术参数要求，所有未提及的设备或配件均由中标方负责，采购方不再支付其它费用。

二、售后运维服务要求

1.项目验收之日起免费维保服务期不少于2年，免费维保期内不管任何故障问题全部负责不再支付任何费用。须将服务期及服务方案写入投标文件，将后期运维费用比例（不超过合同金额的8%）写入报价，作为后期采购依据；

2.保质期内提供的系统维护服务，完成日常系统维护及应用系统软件等各方面的维护，满足项目所需的与应用软件相关的各类技术服务，服务内容包括但不限于免费对项目的运行维护提供技术支持、系统小版本升级、对运行中的故障进行检测和修复等。提供技术支持和服务，支持7*24小时电话及远程服务，0.5小时内响应，若未能解决故障，于2小时内提供技术人员上门维护，24 小时内解决问题。每年巡检不低于 2 次，并提供相关报告；

3.无论由于哪一方产生的问题导致系统发生不正常情况时，中标人需立即响应并且全力配合解决，使系统尽快恢复正常；
三、商务要求:

1.本项目供应商必须保证提供的产品（含定制开发、嵌入式组件、插件、脚本、库文件、软件、服务内容等）系自主研发或依法享有合法知识产权，并且提供本项目运行所需的设备操作系统、中间件、数据库等正版授权。采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用；

2.本项目涉及到的智慧AR交互系统、AR成像系统、影音系统等具有永久使用权限，所产生的所有数据所有者均为采购方，供应商在任何时期均不得不经允许拷贝、外传，不得设置障碍影响采购方获取数据，中标人仅得在履行本合同必要范围内使用，且不得进行脱敏后自用、转让、许可或披露。

四、培训要求

1.本项目要求中标人对招标人技术人员进行全面技术培训。中标人对招标方人员的培训，应使招标方人员可以独立操作、维护、管理，从而使招标方人员能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作，确保系统能正常安全运行；

2.投标人负责提供培训所需计划和资料，培训所使用的语言和教材必须是中文；

3.提供终身的培训服务（根据需要不限次数），培训的时间、内容、人员、期次等具体内容在执行过程中需根据招标人意见进行调整；

五、验收方式

合同签订40个自然日内完成交付，项目交付验收时必须提供完整文档资料，包括到货初验、系统联调联试、最终验收，投标人自行承担验收交付前产生的一切费用，并向采购人提交项目有关资料，文档资料须包含详细的维护文档、操作手册、培训资料、功能说明、系统运行资料、存储路径、开源软件清单、中间件清单等。

六、付款方式:

1、合同签订30日内支付合同价款的30%，交付使用验收合格后30个工作日内，支付合同价款的65%；合同价款的5%在免费维保期结束前15天，乙方向甲方提出书面请款申请，经甲方确认后30个工作日内付清（无息）。在首次支付货款前，乙方必须向甲方提供符合国家规定及甲方要求的全额税务发票。

2、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

3、票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。