设备名称：可视咽喉镜

拟申购数量：4台

主要参数及配置要求

一：主机技术要求

1：采用智能主控芯片，同一主机可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄。

2:采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

3：主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4：屏幕采用医用电阻全触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

5：可有线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。

6：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

7：主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

8：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

9：内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

10：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

11：显示器能上下0º～160º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

12：窥视手柄空间分辨率≥11.314lp/mm，细节清晰呈现。

13：具备USB,HDMI传输功能，方便教学与科研。

二：窥视叶片手柄技术规格要求

1：采用数字电子成像技术，成像能力不低于100万像素。

2：采用可调节的多功能手柄，同一支手柄可满足早产儿、新生儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

3：手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

4：手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。

5：光源光照度≥1000lux，观察景深≥5-100mm。

6：手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（新生儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。

7：最小开口度≤9mm，适合不同体型插管患者。

8：具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

9：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

三：配置清单至少包括：

1	包装箱	个	1

2	显示主机	台	1

3	叶片手柄	把	1

4	窥视叶片	套	4

5	电源适配器	个	1

6	数据线	根	1

7	使用说明书	本	1

8	合格证、产品质保卡、装箱清单	份	1