自治区南溪山医院视频监控系统采购及维修项目采购需求

## 一、基础采购信息

| 项目名称 | 视频监控系统采购及维修 |
| --- | --- |
| 最高限价（如有） | ￥150000.00 |
| 采购内容 | 视频监控系统相关设备线路采购及维修 |
| 服务期限（如有） | 设备保修1年、服务期限1年 |

## 二、详细技术指标

| 序号 | 采购物品/服务名称 | 数量 | 规格 | 功能要求 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒型摄像机 | 11个 |  |  | 1.支持输出分辨率不小于2688x1520、25fps 2.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 5.支持ROI感兴趣区域增强编码 6.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 7.焦距&视场角：2.8 mm-12mm可选° 8.内置GPU、麦克风、扬声器 9.外壳防护等级不低于IP66 10.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50% 11.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警 12.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30米 13.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95% 14.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等 15.支持DC12V供电。 |
| 2 | 半球网络摄像机 | 11个 |  |  | 1.支持输出分辨率不小于2688x1520、25fps 2.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 5.支持ROI感兴趣区域增强编码 6.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 7.焦距&视场角：2.8 mm-12mm可选° 8.内置GPU、麦克风、扬声器 9.外壳防护等级不低于IP66 10.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50% 11.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警 12.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30米 13.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95% 14.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等 15.支持DC12V供电。 |
| 3 | 电源适配器 | 3个 |  |  | 国标,12V2A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V |
| 4 | 集中供电电源 | 15个 |  |  | 12V20A |
| 5 | 摄像头支架 | 6个 |  |  | 金属壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 |
| 6 | 监控操控屏24寸 | 1台 |  |  | 23.8新外观 VA 100Hz,V+H+Ain+speaker,方形底座 支持1920 × 1080高清显示 最大支持1920*1080@100Hz信号输入显示 三边超窄边框，纤薄机身 爱眼不闪屏，低蓝光设计 HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性 屏幕可视区域：527.04 mm (H) × 296.46 mm (V) 物理分辨率：1920 × 1080 亮度：250 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 色深度：8 bit , 16.7 M 对比度：4000 : 1 刷新率：100 Hz 连续使用时间：7 × 24 H 音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1, VGA x 1, Audio IN x 1 功耗：≤ 24 W 待机功耗：≤ 0.5 W |
| 7 | 监控操控屏27寸 | 1台 |  |  | 支持1920 × 1080高清显示 IPS显示技术，178°/178°广视角 最大100 Hz刷新率，显示更流畅 三边超窄边框，纤薄机身 HDMI、VGA等多种接口，丰富连接性和兼容性 爱眼不闪屏，低蓝光设计 显示尺寸：27 inch 屏幕可视区域：597.888 (H) mm × 336.312 (V) mm 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：E-LED 像素间距：0.1038 (H) mm × 0.3114 (V) mm 亮度：300 cd/㎡ 可视角：178° (H) / 178° (V) 色深度：8 bit ,16.7 M 对比度：1300 : 1 响应时间：14 (Typ) ms 刷新率：100 Hz 雾度：Haze 25%, 3H 色域：72% NTSC 连续使用时间：7 × 24 H 音视频输入接口：HDMI1.4 ×1，VGA×1，Line-In × 1 音视频输出接口：Speaker × 2 功耗：≤ 30 W 待机功耗：≤ 0.5 W |
| 8 | 监控拼接大屏 | 2台 |  |  | 1.LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。 2.LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。 3.LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书、CEC环境I型证书 4.内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 5.屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 6.拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 7.支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 8.内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 9.支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。 10.可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 11.设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W |
| 9 | 大屏支架 | 2套 |  |  | 拼接单元定制支架，与原有拼接单元配套 |
| 10 | HDMI切换器 | 1个 |  |  | 2进一出（包含3条1.5米HDMI线） |
| 11 | VGA线 | 1条 |  |  | 1.5米 |
| 12 | HDMI高清视频线5M | 1条 |  |  | 5米HDMI视频高清线，镀金接头 |
| 13 | HDMI高清视频线10M | 1条 |  |  | 10米HDMI视频高清线，镀金接头 |
| 14 | HDMI高清视频线15M | 1条 |  |  | 15米HDMI视频高清线，镀金接头 |
| 15 | 4路1盘位录像机 | 1台 |  |  | 1.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘； 2.视频接口≥1×HDMI，1×VGA；网络接口≥1×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口；USB接口≥2×USB 2.0；USB接口能识别≤1T容量U盘及≤8T容量移动硬盘 3.企业技术要求：可同时正放或倒放4路 H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为4个1920×1080格式的视频图像 4.可同时显示输出4路H.265、H.264编码、30fps、1920×1080格式的视频图像 5.支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出 6.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，根据目标进行录像和记录报警信息 7.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 8.可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树； 9.支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲 10.可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小1秒，最大1天。 |
| 16 | 8路2盘位录像机 | 1台 |  |  | 1.至少具有1个HDMI接口、1个VGA接口、5个SATA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、1路报警输出接口；USB接口能识别≤1T容量U盘及≤8T容量移动硬盘。 2.设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 3.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 4.支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天； 5.设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等； 6.可同时解码输出8路4MP、H.265编码、25fps格式的视频图像； 7.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 8.支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能； 9.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频； 10.支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。 11.支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。 12.支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。 1.可接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 |
| 17 | 8路5盘位录像机 | 1台 |  |  | 1.至少具有2个HDMI接口、1个VGA接口、5个SATA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；USB接口能识别≤1T容量U盘及≤8T容量移动硬盘。 2.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 3.支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天； 4.设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等； 5.可同时解码输出8路4MP、H.265编码、25fps格式的视频图像； 6.支持16个人脸库，库容5万张人脸图片；支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别 7.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 8.支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能； 9.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频； 10.支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。 11.支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。 12.支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。 13.可接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 |
| 18 | 16路5盘位录像机 | 1台 |  |  | 1.至少具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；USB接口能识别≤1T容量U盘及≤8T容量移动硬盘。 2.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口； 3.支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别； 4.文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索； 5.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 6.支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天； 7.设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等； 8.可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps格式的视频图像； 9.支持16个人脸库，库容5万张人脸图片；支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别 10.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 11.支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能； 12.支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。 13.支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。 14.接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 |
| 19 | 16路8盘位录像机 | 1台 |  |  | 1.至少具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置8个SATA接口硬盘；USB接口能识别≤1T容量U盘及≤8T容量移动硬盘。 2.HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 3.文搜支持秒级检索，60W目标数据3s内出结果； 4.设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。 5.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 6.支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天 7.设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等 9.支持16路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别； 10.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口； 11.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段； 12.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 13.支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR |
| 20 | 32路8盘位 | 1台 |  |  | 1.至少具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置8个SATA接口硬盘；USB接口能识别≤1T容量U盘及≤8T容量移动硬盘。 2.HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 3.设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。 5.设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 6.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 7.支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天； 8.设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等； 9.支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别； 10.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 11.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 12.支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息； 13.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码； 14.支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR； 15.设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录 |
| 21 | 32路16盘位 | 1台 |  |  | 1.至少具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置16个SATA接口硬盘；USB接口能识别≤1T容量U盘及≤8T容量移动硬盘 3.支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。 4.设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。 5.文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索； 6.设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 7.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 8.支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天； 9.支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别； 10.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 11.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 12.支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息； 13.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理； 14.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码； 15.支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 16.设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录 |
| 22 | 网线 | 3000米 |  |  | 1、含超五类线、六类线、超六类线； 2、护套材料：PVC，线规:24AWG铜芯线径标称直径为0.50mm，材料为无氧铜； 3、传输带宽：100MHz；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；直流电阻不平衡：≤2.5%； 4、含线路敷设人工费 |
| 23 | 电源线 | 1500米 |  |  | 电源线RVV2*1.0；含辅材、综合布线人工 |
| 24 | 8芯光纤 | 600米 |  |  | 衰减：1310nm≤0.36dB/km 1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸力/长期拉伸力：≥1500N/≥600N；短期压扁力/长期压扁力：≥1000（N/100mm）/≥300(N/100mm) |
| 25 | 熔纤盒 | 6个 |  |  | 1、光分纤箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，可以实现光纤的熔接、分配以及调度等功能。 2、可按用户需求灵活配备SC、ST、FC、LC耦合器。 3、材质优于或等于聚碳酸酯工程塑料（PC料），抗破坏能力强；表面静电喷涂处理，外观整洁美观、环保。 4、具有光缆引入、固定、接地装置。 5、可充分满足光纤弯曲半径的要求，为纤芯提供安全的保护。 6、工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度;≤85%（+30℃） |
| 26 | 室外续接盒 | 2个 |  |  | 拉伸密封性‌：≥2000N轴向拉力不漏气 ‌ ‌耐压强度‌：15kV直流耐压1分钟不击穿 ‌ 防护等级：≥IP68 ‌工作温度‌：-40℃~+60℃ ‌ |
| 27 | 尾纤 | 10条 |  |  | 1、可提供LC、SC、ST、FC四种接头类型； 2、纤芯规格0.9mm，类型有OS2/OM2/OM3/OM4； 3、衰减：光纤尾纤的衰减值不大于0.25dB； 4、所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测。 5、工作温度‌：-20℃~+60℃ ‌ |
| 28 | 光纤跳线 | 10条 |  |  | 3米 sc-sc |
| 29 | 熔纤 | 2次 |  |  | 含熔纤、线路续接、线路整理 |
| 30 | 光纤收发器 | 3对 |  |  | 10/100/1000M单模光纤收发器 20KM SC头 |
| 31 | 防水专用设备箱 | 1个 |  |  | 不锈钢材料300*400*180mm设备箱 |
| 32 | 6U机柜更换 | 1个 |  |  | 6U标准壁挂机柜 |
| 33 | 9U机柜 | 1个 |  |  | 9U标准壁挂机柜 |
| 34 | 24U机柜 | 1个 |  |  | 1、不超过600mm*600mm*1200mm 2、框架采用高强度的冷轧钢钣(或优于该材料)，主框架采用G型材结构 主体骨架不少于2.0mm，其他不少于1.5mm；机柜要求镶嵌密眼式纤维防尘防潮滤器网，阻挡外界灰尘、潮气及昆虫所带来对内置设备的破坏。 3、前门为单开玻璃门设计，后门为快速拆卸钢板门设计，机架应具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适应，并至少容许平均3000到5000BTUs的总热量，通风效率不低于66.5%，静止状态下机柜内外温差不超过6℃.可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。 4、机柜立柱标有RMU数，安装设备更明了。 5、配一条六位10A万能输入输出PDU电源。 6、承载能力: 大于等于200Kg。 7、工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），防护等级：≥IP20 |
| 35 | 42U机柜 | 1个 |  |  | 1、不超过：800mm*800mm*2045mm 2、框架采用高强度的冷轧钢钣（或优于该材料），主框架采用G型材结构 主体骨架不少于2.0mm，其他不少于1.5mm；机柜要求镶嵌密眼式纤维防尘防潮滤器网，阻挡外界灰尘、潮气及昆虫所带来对内置设备的破坏。 3、机柜立柱标有RMU数，安装设备更明了。 4、配一条8位10A万能输出PDU电源。 5、静载能力: 不小于800-1000Kg，移动承载能力: 大于等于500Kg； 6、装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装； 7、每个机柜配置两条垂直走线槽；每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运； 8、工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），防护等级：≥IP20 |
| 36 | 网桥 | 2对 |  |  | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 发射功率：20dBm 天线增益：8dBi，水平60°，垂直30°，定向天线成对包装，距离1000米 |
| 37 | 4T监控专用企业级硬盘 | 4块 |  |  | 4TB，3.5英寸 SATA 3.0接口，企业级IOT盘，能适用现有海康安防存储柜。 转速：7200RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 |
| 38 | 6T监控专用企业级硬盘 | 2块 |  |  | 6TB，3.5英寸 SATA 3.0接口，企业级IOT盘，能适用现有海康安防存储柜。 转速：7200RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 |
| 39 | 8T监控专用企业级硬盘 | 2块 |  |  | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口，企业级IOT盘，能适用现有海康安防存储柜。 转速：7200RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 |
| 40 | 8口千兆接入交换机 | 6台 |  |  | 8口千兆交换机机架式 • 提供8个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 • 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x • 全千兆网络设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 超过10万小时的平均无故障时间 • -10~45℃宽温工作范围 • 坚固式高强度金属外壳 可靠性高 |
| 41 | 8口千兆POE接入交换机 | 8台 |  |  | 提供8个千兆PoE电口 交换容量：16 Gbps 包转发率：11.91 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30W 整机最大供电功率：60W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 支持6 KV防浪涌（PoE口） 线速转发、无阻塞设计 支持PoE输出功率管理 存储转发交换方式 千兆网络接入设计 坚固式高强度金属外壳 |
| 42 | 16口千兆接入交换机 | 1台 |  |  | 16口网管千兆交换机 机架式 16个千兆电口 交换容量32Gbps 包转发率23.8Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗10瓦 |
| 43 | 16口千兆POE接入交换机 | 2台 |  |  | 网管千兆POE交换机（16千兆POE电+2千兆光） 提供16个千兆PoE电口和2个千兆光口。 支持IEEE 802.3at/af标准。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。 支持6 KV防浪涌（PoE口）。 支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率230W。 千兆网络接入设计、存储转发交换方式。 流量控制：支持流量控制 链路聚合：支持静态链路聚合 风暴控制：支持风暴控制 端口限速：支持所有端口收、发方向限速 端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计 Web管理：支持web管理 DHCP：支持DHCP CLIENT, 默认静态 设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 端口配置：支持端口的速率，流控配置，端口使能配置 拓扑展示：支持拓扑页面展示 设备状态告警：支持端口通断告警 |
| 44 | 24口千兆接入交换机 | 2台 |  |  | 1、交换容量≥330Gbps,包转发速率≥50Mpps； 2、提供≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个非复用的SFP光端口, ≥1个Mircro USB接口；配置≥2个千兆单模光模块； 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6、支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台； 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 10、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 11、支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。 |
| 45 | 24口千兆POE接入交换机 | 2台 |  |  | 网管千兆POE交换机 提供≥24个千兆PoE电口，≥2个千兆光口 线速转发、无阻塞设计 千兆网络接入设计 支持IEEE 802.3at/af 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 支持PoE输出功率管理 交换容量：≥330 Gbps 包转发率：≥50 Mpps MAC地址容量：≥8 K 缓存：≥3 Mbits PoE标准：IEEE 802.3af，IEEE 802.3at PoE端口：端口1-24 Hi-PoE端口：无 端口最大供电功率：端口1-24 ，单端口最大≥30 W 整机最大供电功率：≥370 W |
| 46 | 48口千兆接入交换机 | 1台 |  |  | 1、交换容量≥430Gbps,包转发速率≥80Mpps； 2、提供≥48个10/100/1000Base-T电口，≥4个非复用的SFP光端口, ≥1个Mircro USB接口；配置≥4个千兆单模光模块；配置4组镜像流量口 3、采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 4、支持OpenFlow 1.3标准、支持IPv6； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6、支持IRF本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，IRF单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台； 7、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包； 9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 10、支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 11、支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。 |
| 47 | PVC线管20型 | 1000米 |  |  | 冷弯、国标，含PVC线管及铺设人工 |
| 48 | PVC线管25型 | 500米 |  |  | 冷弯、国标，含PVC线管及铺设人工 |
| 49 | PVC线管32型 | 200米 |  |  | 冷弯、国标，含PVC线管及铺设人工 |
| 50 | PVC线槽30型 | 50米 |  |  | 国标，含PVC线槽及铺设人工 |
| 51 | PVC线槽100型 | 5米 |  |  | 国标，含PVC线槽及铺设人工 |
| 52 | 摄像头路线维修 | 120个 |  |  | 检修人工 |
| 53 | 摄像头维修 | 2个 |  |  | 维修含配件 |
| 54 | 防雷器 | 1个 |  |  | 网线、电源线二合一防雷器 |
| 55 | 大屏维修（监控室显示大屏） | 2台 |  |  | 含返厂检测费、维修费、 运费、拆装费 |

## 三、服务承诺要求

说明：明确供应商需提供的服务承诺，包括但不限于安装调试、售后维修、人员培训、应急响应、质量保障等，需具体可落地。

- 1.安装调试承诺：接到设备安装通知24小时内到施工现场响应，10个工作日内完成施工安装及设备接入调试，确保系统及设备正常运行

- 2.售后维修承诺：接到维修通知后2小时内响应，4小时内到场处理，24小时内完成维修

- 3.人员培训承诺：免费为医院监控室相关人员提供操作、维护培训，确保人员熟练掌握使用方法，每半年1次

- 4.应急响应承诺：出现紧急故障时，供应商需在2小时内到场处理，保障医院正常工作秩序

- 5.质量保障承诺：所供物品符合国家相关标准、行业标准及医院要求，无质量问题；工程质量符合设计规范及验收标准，确保合格

- 6.其他承诺：

- 1）每周至少提供1人驻点运维1天（运维工作包含协助使用单位检查安防问题、巡检等）。

- 2）维保单位需具备《综合安防》工程师认证两名以上人员，提供社保和证书复印件。

- 3）我院原有视频监控平台为海康威视，清单内所有设备须能兼容进平台。

- 4）参数及报价单请下载附件查看，设备采购报价为包干价（含所有费用如税费，人工费，调试费用等）。

## 四、其他补充说明

以签订合同日期为起始日期，每三个月按照实际工程量进行结算。（如：交货期要求、验收标准、付款方式、特殊要求等，无则填“无”）

## 五、项目归口管理部门确认

| 项目归口管理部门意见 | 本采购需求内容真实、完整、合规，符合医院相关规定及项目实际需求，同意提交招投标管理办公室。 |
| --- | --- |
| 部门负责人签字 | __________ |
| 提交日期 | ______年____月____日 |